|  | TP 3 Construction Mécanique 3ième année |  |
| --- | --- | --- |

TP 3 : Pompe à eau 3D

Les objectifs de l’étude :

- Courbe déplacement du piston  course1= ? course2= ?

- Courbe vitesse du piston, vérification du débit moyen

- Courbe d’accélération du piston estimation des forces d’inertie

- Courbe des efforts dans les bielles

- Courbe du couple moteur

- Détection des interférences

Télécharger à partir du site http://58consmeca.free.fr et enregistrer les  fichiers dans un dossier

Attention ne pas lancer Catia mais lancer ce qui va lancer Catia avec l’application SD activée.

Ouvrir l’assemblage pompe a eau initiale qui contient  l’ensemble des pièces.

Démarrer  Maquette numérique  SD motion workbench, un nouvel onglet « SD motion » apparait

New Mechanism  Décocher « convert » des contraintes d’assemblage

Add Ground Part

Add constraintes : Créer les liaisons comme définies lors du TP n°1

Coupler les 2 liaisons pivot des pignons 1 et 2

Quand la première liaison fait un tour, l’autre fait ? : -3 tr 	Attention avec - : ça tourne dans le même sens

Avec + : ça tourne dans le sens opposé

Créer le motion sur le pignon 1, attention à bien prendre le bon sens de rotation et la bonne vitesse

Nmoteur/0 = 36tr/min

Simulation dynamique 1 cycle = 1tr du pignon 2, quand 2 fait 1tr le pignon 1 fait 3 tr

Durée [s] = 60/36/3   on peut directement taper 60/36/3 = 0.556 s

Dans la statique graphique on avait : ΣF=0

Aujourd’hui en dynamique ΣF=ma  Quelle est la différence entre les deux (importante ?)

La différence entre les deux : Finertie=mpiston * accpiston maxi   (au moment du refoulement)

Si les forces d’inerties sont négligeables devant la force de refoulement, la statique graphique suffie (+ facile à changer les dimensions)

mpiston = 0.66kg     (dans piston/propriétés/masse)

Accélération max quand la vitesse est positive ? =12m/s²

Finertie max=0.66*12 = 8 N

On néglige  Finertie des bielles devant celles du piston

Ffluide=2827 N            Regarder dans le filaire

Différence = 8/2827 = 0.28 %      Négligeable : on peut garder le filaire à cette vitesse

Si on prend   N moteur/0 = 36 * 100 = 3600 tr/mn

Lancer un calcul pour trouver les nouvelles forces d’inertie

On a multiplié par 100 * 100 = 10 000    Finertie =80 000N   Ici on doit prendre en compte les effets d’inertie

On doit toujours faire ce calcul pour choisir entre statique et dynamique

On revient à 36 tr/min

On avait trouvé un débit de Q=16.46 L/min

Retrouvez le ?

La dernière fois on a fait  Q=Cyl * N = (C1+C2)* S * N

Sinon on a aussi:    Q [m^3/s]=V[m/s] * S[m²]

Dans catia on trouve la vitesse instantanée qu’on peut multiplier par la section S= 28.27 cm²= 2827mm²

Q = V * 2827 * 60   mm^3/min

= V * 2827 *60 / 10^6  = V * 0.1696  L/min

Avec V la vitesse moyenne pour sa partie positive (refoulement)

View/toolbars/curve edit toolbar

Redresser la courbe (valeur absolue)

Ajouter les 2 courbes (valeurs positives doublées et négatives annulées)/

Vmoy = 0,0965 m/s = 96,5 mm/s

Qmoyenne = 96,5 *  2827 =272 806 mm3/s

Qmoyenne = 272 806 * 60 / 1 000 000 = 16,37 L/mn

Calcul du couple moteur ?

Feau=10*10^5 * 28.27 * 10^-4 = 2827 N  lors du refoulement (V>0)

Feau=-0.5*10^5 * 28.27 * 10^-4 = -14 N  lors de l’aspiration (V<0)

Création d’une force action only

Prendre une spline Akima pour définir le profil de la force de l’eau

F

t  (s)           	 F  (N)

0	-14

2827

0.03	-14

0.06	-14

0.061	0

0.062	2827

0.14	2827

0.229	2827

0.23	0

0.231	-14

-14

0.3	-14

0.369	-14

t

0.37	0

0.371	2827

0.42	2827

0.465	2827

0.466	0

0.467	-14

0.5	-14

0.557	-14

Pour la puissance :   dans adams  source : objet (il prend le dernier calcul)  /   Mvt imposé / Power consuption / Mag

Il y a aussi translational Kinetic energy

Trouvez l’effort dans les bielles ?  On prend Fmag ou on fait une « force measure » suivant l’axe des bielles ? Est-ce pareil ?   (Pour la force measure, prendre Part Selection et Reference Pars : Bielle 5.2)

Essayer les 2

S’il n’y a pas de gravité : pb plan  effort axial = Fmag car objet soumis à 2 efforts

Avec la gravité  effort axial ≠ Fmag

Conclusion : pour les efforts dans les bielles prendre Fmag

Afficher la courbe correspondant au couple moteur

Quand on commence, nous sommes à une position donnée : celle de l’assemblage

Dans la liaison/ motion / Initial displacement /  valeur = 180°

Relancer le calcul

Il y a des interférences dans le système.

SDmotion/DMU tools/ Interference

Contact et interférence/ entre 2 sélection

Attention : ne pas faire avec le piston et la bielle car avec la liaison rotule il y a toujours contact

On fait entre la bielle saumon et le pignon bleu / appliquer

On voit qu’il y a interférence et ça rentre de 15mm au maxi

OK

SMO Player / Analyse-Display setting / Edit catia analysis /add/ choisir l’interférence

Interférence setting : ON

Animation player / lancer simulation: les arêtes en surbrillance sont en interférence

(Dans SMO player on peut voir les « force measure »  direction ?)